CALIBRACION DE CAUDALIMETRO – ALIMENTACION

- PRUEBA DE LA PROBETA:

PRIMERO CON 20 RPM

- Esta mal el permeado porque en la app nos indica que hay un caudal y en realidad nos debería dar 0

SEGUNDO CON 30 RPM

- Al trabajar la bomba con 30 rpm hace un ruido muy fuerte

TERCERO CON 40 RPM

- Al trabajar con 40 rpm la bomba disminuye un poco el ruido pero sigue haciendo ruidos fuertes

CUARTO CON 50 RPM

- Al trabajar con 50 rpm la bomba ya queda mas en régimen y no hace tanto ruido

QUINTO CON 60 RPM

- Al trabajar con 60 rpm la bomba disminuye a veces el ruido pero después hace un ruido raro fuerte y vuelve a bajar.

SEXTO CON 70 RPM

- Al trabajar con 70 rpm la bomba ya no hace casi ruidos fuertes, esta mas estable y sin tener picos de ruido.

SEPTIMO CON 80 RPM

- Bajamos el tiempo a 30 segundos

- Al trabajar con 80 rpm la bomba esta en régimen no hace ruidos extraños, sino que tiene un ruido uniforme y bajo.

OCTAVO CON 90 RPM

- Al trabajar con 90 rpm la bomba se siente que gira mas fuerte

NOTAS:

Al realizar la prueba de la probeta y mover la manguera se puede ver que varia mucho el caudal de alimentación en la aplicación.  Tambien se observan variaciones en el caudal porque no es un caudal constante sino que tiene pulsos.

Bomba se calienta mucho al subir las rpm

Registro de datos de la aplicación: No toma el registro o muestras completo desde los 20 rpm, sino que empezó a tomar desde los 60 rpm. Tambien toma muestras cada 1 segundo y no seria necesario, debería tomar muestras cada 10 segundos.  Guarda hasta 600 registros, además tiene el registro de que no empieza a tomar desde t = 0 segundos sino que toma muestras después de que paso un determinado tiempo por eso no registro los de 20 rpm